Choix switch 48 port: CISCO SMALL BUSINESS SF 300-48PP

- 48 ports base 10/100, ne nécessite pas un plus gros débit pour les périphériques finaux

- Gestion par connexion SSH

- 2 ports base 1000 pour la connexion inter switch ou routeur

- Taille table CAM 8000

Choix switch 24 port: Cisco Business Smart SF200-24P

- 24 ports base 10/100, ne nécessite pas un plus gros débit pour les périphériques finaux

- Gestion par connexion SSH

- 2 ports base 1000 pour la connexion inter switch ou routeur

- Taille table CAM 8000

Choix du switch 16 port: Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL

- 16 port base 1000 pour un transfert inter switch optimal

- Gestion par connexion SSH

- Taille table CAM 8000

Choix routeur 8 port : UBIQUITI EDGEROUTER 8

- 8 port base 1000 pour un transfert inter switch et routeur optimal

- Gestion par connexion SSH

- Prix économique et répond à nos besoins

Choix du Modem routeur : Cisco 897VA - routeur - modem ADSL

- 8 port base 1000 pour un transfert inter routeur   optimal

- Gestion par connexion SSH

- Firewall

- Signal 	ADSL2, ADSL2+, VDSL2

- Algorithme de chiffrement : DES, Triple DES, PKI, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits

Choix coffret réseau : COFFRET RÉSEAU 19'' PROFONDEUR 60 CM

Taille : 9U  et 15 U

- Armoire métallique

- Verrouillable avec clé

- Une armoire de taille u9 pour stocker juste les switches et les baies de brassages

- Une armoire de taille u15 pour stocker les switch et routeur et les baies de brassage

Choix baie de brassage : baie 24 ports cat 5e stp

- Baie adapter au type de câble (cat 5e)

- Utilisation de deux baies de 24 plutôt qu’une de 48 pour une simplification des câbles

Choix baie de brassage : baie 16 ports cat 6 stp

- Baie adapter au type de câble (cat 6)

- Utilisation d’une baie pour les câbles 1gbts pour une meilleure séparation